许昌市2023年

自动墒情监测站设备采购项目询价采购公告

许昌市农业技术推广站就许昌市2023年自动墒情监测站设备采购项目进行询价，欢迎符合资质条件的供应商参加报价。

一、项目要求

（一）项目名称：许昌市2023年自动墒情监测站设备采购项目。

（二）最高限价：人民币拾万元。

（三）采购设备：见附件1。

二、供应商资格要求

（一）具备独立法人资格，在法律和财务方面独立，与采购人无任何隶属关系。

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（三）企业社会信誉、商业信誉良好，以及在全国企业信用信息公示系统无不良信息记录。

（四）同等条件下，优先考虑近两年为省内土肥系统同样或相近项目的提供设备的单位，并需要提供相关证明材料。

三、报价文件组成

营业执照、法人证书、税务登记证副本及相关证件复印件加盖公章；被授权人身份证复印件加盖公章；法人授权书原件；报价单原件（见附件2）；企业征信报告或网站截图加盖公章；如代理销售自动墒情监测站设备的经销商，请务必提供生产企业的委托授权书等相关证明。

四、中标方式

同等条件下，有效报价最低者为第一中标候选人，中标价为其投标报价。

五、报价文件递交及联系方式

（一）询价时间：2023年10月17日至2023年10月19日，上午8:00—12:00，下午14:30—17:30，逾期无效。

（二）询价文件递交地点：许昌市农业技术推广站317室。联系人：付先生，联系电话：0374—2776569。

（三）报送要求：报价文件必须密封包装，并于密封处加盖单位公章，封皮写明项目名称、投标单位全称、联系人及联系电话等。

许昌市农业技术推广站

2023年10月17日

附件1

自动墒情监测站要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云气象墒情 监测主机 | 1.支持数据直接自动上传到农业农村部全国土壤墒情监测系统； 2.LCD显示屏，全中文操作系统； 3.支持采集通道16路； 4.支持电脑、手机远程数据监测； 5.设备可与控制系统联动； 6.设备自动定时上报空间位置信息(GPS/北斗获取、十进制经纬度表达)； 7.支持有效降雨量、积温的应用性指标输出； 8.采用32位应用级处理器； 9.通信协议：TCP/IP协议； 10.通信方式：4G/GPRS； 11.供电：太阳能/蓄电池； 12.外壳防护等级：IP65； 13.支持参数： 空气温湿度2层：40CM，150CM~200CM； 土壤温湿度4层：20CM、40CM、60CM、80CM； 其他各1层：总辐射、降雨量、风速、风向、大气压强等； 14.设备支持定期自检，出现故障自动报警； 15.设备支持远程升级； 16.设备支持远程设置数据采集与发送时间间隔； 17.支持12个月数据本地存储与导出功能； 18.支持自主数据质量保证机制，自动补发未成功上传数据。 | 1 | 套 |
| 2 | 土壤温湿度 传感器 | 土壤温湿度传感器需具有农业农村部农业信息软硬件产品质量检测重点实验室出具的检测报告。 1.规格：管式； 2.监测层：4层，20CM、40CM、60CM、80CM； 3.测量原理：FDR； 4.信号输出类型：RS485； 5.土壤温度： a.测量范围：-50℃-80℃； b.最大允许误差：±0.5℃； c.分辨率：0.1℃； 6.土壤湿度： a.测量范围：0-60%(体积含水量)； b.最大允许误差：±2.5%(室内)，±5%(室外)； c.标定后粘土±3%m³/m³，壤土±1%m³/m³，砂土±2%m³/m³； d.分辨率：0.1%； 7.外壳防护等级： 地下部位防水等级：IP68； 地表部位防水等级：IP67。 | 1 | 套 |
| 3 | 空气温湿度 传感器 | 1.空气温度： a.测量范围：-50～+50℃； b.分辨率：0.1℃； c.最大允许误差：±0.2℃； d.信号输出类型：4～20mA； 2.空气湿度： a.测量范围：0～100%RH； b.分辨率：0.1%RH； c.最大允许误差：±3%RH； d.信号输出类型：4～20mA； 3.含配套百叶箱。 | 2 | 套 |
| 4 | 总辐射 传感器 | 1.测量范围：0～2000W/㎡； 2.最大允许误差：±0.1%(日累计)； 3.分辨率：5W/㎡； 4.信号输出类型：4～20mA。 | 1 | 套 |
| 5 | 降雨量 传感器 | 1.雨强：0-4mm/min； 2.最大允许误差： a.±0.4mm(降雨量小于10mm)； b.±0.4%(降雨量大于10mm)； 3.分辨率：0.1mm； 4.信号输出类型：脉冲信号； 5.口径：Ф200±0.6mm； 6.防护等级：IP66。 | 1 | 套 |
| 6 | 风速 传感器 | 1.测量范围：0m/s～60m/s； 2.最大允许误差： a.±0.1m/s(风速≤10m/s)； b.±(0.5+0.03v) (风速＞10m/s、v表示风速值)； 3.分辨率：0.05m/s； 4.信号输出类型：4～20mA； 5.抗风强度：60m/s； 6.使用环境： a.温度：-40℃～+60℃； b.湿度：0～100%RH； 7.防护等级：IP66。 | 1 | 套 |
| 7 | 风向 传感器 | 1.测量范围：0°～360°； 2.最大允许误差：±1°； 3.响应灵敏度：0.5m/s(风向标偏转30°时)； 4.抗风强度：60m/s； 5.信号输出类型：4～20mA； 6.使用环境： a.温度：-40℃～+85℃； b.湿度：0~100%RH； 7.防护等级：IP66； 8.分辨率：3°。 | 1 | 套 |
| 8 | 大气压强 传感器 | 1.测量范围：300～1100Hpa； 2.最大允许误差：±0.3Hpa； 3.分辨率：0.1Hpa； 4.信号输出类型：4～20mA。 | 1 | 套 |
| 9 | 防护栏 | 1.气象站专用围栏； 2.3米*3米； 3.高：150CM； 4.材质：热镀锌钢； 5.表面处理：喷塑。 | 1 | 套 |
| 10 | 太阳能 供电系统 | 1.太阳能板：60W； 2.蓄电瓶：36A； 3.含专用支架； 4.含智能控制器，具有电池过充过放保护功能； 5.在无充电情况下保证每小时采集传输上报一次数据并连续正常工作30天以上。 | 1 | 套 |
| 11 | 专用立杆 | 1.整高：5.1米； 2.厚度：3.0mm； 3.管径：114mm； 4.风速、风向、降雨量、总辐射、大气压强安装臂各1套，空气温度湿度安装臂40CM位置1套、150CM位置1套。 | 1 | 套 |
| 12 | 作物长势 抓拍终端 | 1.支持远程设置定时抓拍时间； 2.图像数据实时上传云平台； 3.像素等级200万； 4.支持远程设置低功耗模式； 5.支持手机、电脑远程查看； 6.供电：DC12V。 | 1 | 套 |
| 13 | 通信费 | 物联网定制。 | 5 | 年 |
| 14 | 自动墒情 监测平台 | 1.支持PC端、手机微信端； 2.集成webgis，直观显示监测站位置等信息； 3.支持设备故障等信息的短信与平台告警； 4.支持用户自定义视图； 5.支持文档和图表两种不同的数据查看与导出功能； 6.支持用户权限分级管理功能； 7.支持查看实时数据、24小时数据与年数据； 8.采用分布式部署模式，PORTAL层、采集机、调度中心程序、数据库可根据项目容量并行扩充； 9.平台支持异地容灾功能； 10.系统支持Restful Webservice采集接口、远程控制接口、数据同步接口； 11.支持抓拍图片的远程查询与下载。 | 1 | 套 |
| 一 | 合计 |  |  |  |
| 备注 | （1）中标单位负责墒情监测站的安装，墒情自动监测站设备必须可以接入农业农村部“全国土壤墒情监测”平台。 （2）包含5年，每年不少于一次的现场取土标定并测量土壤容重、田持等数据。 |  |  |  |

附件2

报价单

| 项目名称 | 许昌市2023年自动墒情监测站设备采购项目 |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 报价金额 （元） | 大写： 小写： |

报价单位名称：                      （公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：    年     月     日